顺丰航空作业监管检查单

| 航班进程作业监管检查单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管方式 航班 信息 时间节点 监察 内容 关键 环节 |  | 视频监管 |  |  |  |  |
|  |  | 航 班 号 |  |  |  |  |
|  |  | 机号/机型 |  |  |  |  |
|  |  | 机位 |  |  |  |  |
|  |  | 实际到达时间 |  |  |  |  |
|  |  | 保障情况 |  |  |  |  |
| 入位前检查 | 机务人员在航班预计到达前5分钟接机人员对机位适用性进行检查。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员、车辆、设备、货物、行李在指定区域等待。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障作业车辆在等待时，驾驶员应随车等候，所有设备应有人看守。 |  |  |  |  |  |
|  | 使用目视泊位引导系统时，接机人员应在目视泊位引导系统紧急停止装置前值守，遇特殊情况应使用停止按钮，并及时转换人工引导。 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆、设备必须制动或固定，并设置轮挡，液压装置处于回收状态。 |  |  |  |  |  |
|  | 任何车辆、人员不得从航空器和接机人员（或泊位引导系统）之间穿行。 |  |  |  |  |  |
|  | 将飞机引导/拖靠到指定的机位，并放置轮挡、警示锥。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全停泊后，接机人员向靠机操作人员给靠机指令。 |  |  |  |  |  |
| 靠机作业 | 液压升降车辆或设备对接航空器时，应当在液压升降筒或脚架升降到工作位置后，方可开始作业。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障车辆、设备在为航空器提供地面保障作业时，其他车辆、设备不得进入该机位作业区域。 |  |  |  |  |  |
|  | 在停机位或作业等待区内挂托盘的车辆不得倒车。 |  |  |  |  |  |
|  | 在航空器处于安全靠泊状态后，登机梯或客梯车对接完飞机，接机人员应向航空器两侧的保障作业人员发出可以实施保障作业的指令，保障作业人员接到此指令后，方可开始保障作业。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障车辆、设备在为航空器提供地面保障作业时，不得影响相邻机位及机位滑行通道的使用，其他车辆、设备不得进入该机位作业区域。在机位安全区内行驶或对接飞机过程中，驾驶员禁止使用对讲机或其他移动通讯设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 机务人员在航空器周围设置红色反光锥形标志物。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障车辆对接航空器后，应处在制动状态，并设置轮挡（升降平台车除外）。 |  |  |  |  |  |
|  | 未熄火的车辆，驾驶员应当随车等候。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员佩带工作证件，穿着工作服，并配有反光标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 监装监卸人员对航班的装卸过程进行监控。 |  |  |  |  |  |
|  | 行李的装卸和保管应有防雨措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸人员按规定要求实施装卸（注：遇有危品运输，轻拿轻放，严格按标签操作）。 |  |  |  |  |  |
|  | 对已装舱的行李、货物及锁扣、挡板应进行固定，并确认已关闭、锁牢货舱门。 |  |  |  |  |  |
| 离位前作业 | 航空器推出作业前，航空器所有舱门和盖板已关紧并锁好。 |  |  |  |  |  |
|  | 负责离位监护的机务人员应当确认其他人员、车辆、设备 （除飞机牵引设备外）均已撤离至机位安全区域外，机位保持清洁无影响航空器推出的障碍物。 |  |  |  |  |  |
|  | 航空器准备推出作业时，除航空器拖车外，其他车辆均应远离停机位，停放在设备区。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障工作结束后，各保障单位应当及时将所用设备放回设备停放区，并摆放整齐。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.飞机牵引车完成飞机对接，直至开始推出或拖曳前，应当保持车辆处于空档和驻车制动状态；2.飞机牵引车在推出飞机过程中，禁止任何人员上、下车辆；3.当飞机牵引车位于飞机机身下方时，禁止抬升驾驶室。 |  |  |  |  |  |
| 周边秩序控制（机坪秩序） | 进入机坪的车辆顶部应安装黄色警示灯，并在工作时开启。 |  |  |  |  |  |
|  | 航空器活动区内人员（车辆）应当按照交通标志、标线通行。 |  |  |  |  |  |
|  | 作业车辆夜间开近光灯、示宽灯和尾灯，雾天开防雾灯，禁止使用远光灯。 |  |  |  |  |  |
|  | 临时通行证人员在机坪内需专人引领。 |  |  |  |  |  |
|  | 机坪内禁止吸烟、不得随地丢弃废物。 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸平台车、行李传送带车在行驶中不得载运任何货物、行李和其他物品。 |  |  |  |  |  |
|  | 行李车拖挂托盘行驶时，挂大托盘不得超过4 个，小托盘不得超过6个。拖挂的货物重量不超过拖车的最高载量。 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆在机坪行驶路线、固定停放点之外倒车应有人指挥，指挥信号和意图明确。 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆应当停放在机场管理机构指定的设备区或停车位，且按照停车位地面标明的所示方向停放。 |  |  |  |  |  |
|  | 保障作业现场各类作业用品应统一存放，或者有人看管。 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸作业人员在作业完毕后及时清理现场。 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆行驶过程中，货物稳固系妥。 |  |  |  |  |  |
|  | 非保障作业需要、故障或已报废的车辆应当及时清除出机坪。 |  |  |  |  |  |
|  | 工作梯、空托盘、空托板等按要求有序停放在设备位置。 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆、设备上整洁，无杂物。 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖开启时，应当在井旁设置醒目的反光标志物。 |  |  |  |  |  |
|  | 无道面损坏造成的残渣碎屑、机器零件、纸张以及其他影响飞行安全的杂物。 |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |
| 记录方式： ☆( )内的时间为航班预计到达时间前和最迟关舱时间前各单位应到位时间规定； ☆人员按规定时间到位，并且按规范操作，则在对应的表格内打“√”；若本场没有提供地面服务的项目，在对应项目的表格内以“○”标记； ☆若人员未按规定时间到位，影响到航班的正常生产，则在对应的表格内打“×”，并记录实际到位时间； ☆若人员违规操作，在对应的规范项目中以“×”标记，并在“异常情况”栏目内记录违规情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场调度员： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |